NOTE SULL’ANNATA

POGGIO ALLE MURA

## DOCG

2013

Uve Impiegate:   100% Sangiovese da selezione clonale Banfi

Decorso Stagionale: Dopo una primavera e un inizio estate piuttosto piovosi, i mesi di settembre e ottobre sono stati molto buoni dal punto di vista meteorologico, con tanto sole e un’ottima ventilazione. Le benevole condizioni climatiche hanno favorito una maturazione graduale e tardiva delle uve, che si sono presentate in eccellenti condizioni qualitative, con profumi varietali meravigliosamente intensi e un buon equilibrio tra grado alcolico e acidità molto sviluppate.

Vendemmia: metà settembre-metà ottobre

FERMENTAZIONE

Metodo: La fermentazione è avvenuta nei fermentini combinati in acciaio e legno “Horizon”, a una temperatura di 27-29°C e con una macerazione di 12 – 14 giorni. La successiva fermentazione malolattica si è avuta in barrique. Il vino è affinato in rovere francese (per il 30% in botti grandi da 90 e 60 hl. e per il 70 % in barrique da 350 l.) per 24 mesi. Segue idoneo affinamento in bottiglia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Brix:  25,6					Alcohol: 13,7

pH:  3,48	  				Estratto secco netto (g/lt.):  32,7

Zuccheri residui:0,8

ACIDITA’	(g/lt.)		               	SO2(mg/lt.)

Totale: 5,2   Malica: 0,01   Volatile: 0,43	       	Totale: 96	       Libera: 36

Commenti dell’enologo: Grazie all’andamento positivo dell’annata, il Poggio alle Mura 2013 si presenta molto equilibrato ed armonico.

Commenti organolettici: Colore rosso molto profondo. Al naso risulta complesso, con aromi di confettura di more e tabacco accompagnati da sentori di vaniglia. La struttura è molto importante, morbida ed equilibrata. Finale lungo e persistente. Vino da lungo invecchiamento.